環控農業工程學

期末專案設計

[專案一]、台南地區某牛舍欲蓋環控繁殖室，面積為15mx7m，高3m，其內最多會有15頭450kg的乳牛，室內溫度需控制在25度C或以下，濕度在80%或以下，CO2濃度在4000ppm以下。環控室之屋頂及四週均使用白色鋼板加25mm厚的PU，太陽能不考慮，除牛隻本身外無其它熱源，使用風機的效率比(VER)為8.0m3/(s-kW) ，1度電(kW-hr)為3NT$。其它不足之條件，如風扇之風量率等請自行假設。

請問：(case 1)僅使用風扇，(case 2)使用風扇加水牆(效率80%)  (case 3)使用冷氣機來降溫，(a). 使用weaplot軟體，求出台南地區乾球溫度範圍在25度C以下的機率值，濕球溫度範圍在25度C以下的機率值各為何？ (b)使用累積機率公式，求出5-10月的半年間各月份的乾球溫度與濕球溫度各在25度C以下的機率值各為何？(c). Case1,2,3中最大風量率各為何？(d) Case1中最小風量率為何？ (e).Case1與2中一年間有多少%的時間無法控制在所要求的範圍內？(f). Case3中需使用多大冷凍噸的冷氣機才能使97.5%的時間都在控制的範圍內？(假設使用的冷氣機的EER值為3.0 kcal/(hr-W))(g). Case1,2,3中一年之電費為多少？

[專案二]、請應用本學期所學到的分析方法就環控農業之外的其它領域的主題進行系統設計與/或穩態分析。可行的題目簡單說明如下：

- 與熱傳相關之任意系統之設計與分析

- 可用光跡追蹤法分析之任意系統

- 生物生產系統之任意子系統或整個系統之分析

- ……….

附註：

- 需於學期之最末一堂課以投影片或以Powerpoint做專題報告。報告時間為每人30分。

- 報告內容請先影印並於最末一堂課分發給每位同學及老師各一份。